中国热带农业科学院

2019年土地管理项目追加经费(儋州院区)

施工竞价采购邀请函

根据土地管理工作需要，试验场就负责执行的中国热带农业科学院2019年土地管理项目追加经费(儋州院区)采用竞价采购方式进行采购，有关事项如下：

一、材料要求

（一）具有合格有效的建筑施工三级以上（含三级）和具有足够资产及能力有效地履行合同的施工企业;

（二）报价企业提交报价文件时带齐以下证件原件及加盖公章复印件一份供招标人核验:

1、建筑施工资质证书。

2、按照国家“三证合一、一照一码”登记制度申请核发的合法的营业执照副本。

3、法定代表人身份证或授权委托书及被委托人身份证。

原件核验完后退还，复印件招标人留存。若报价企业在资格审查时携带的资料不齐或资质不符合本文件的要求，则采购人取消其报价资格。上述材料与报价文件分开提交。

（三）将谈判保证金2000元用单独的信封装好并写上公司名称，开标前交给工作人员，符合本邀请函竞价要求的未中标单位的谈判保证金当场退还；中标单位的谈判保证金自动转为履约保证金，合同签订后退还。

二、竞价文件售价：人民币￥300.00元（文件售后概不退）。未购买竞价文件的单位不得参与竞价。购买竞价文件截止时间为2019年  8 月 1 日下午17:00。

三、项目内容

（一）项目内容

| 工作内容 | 参考数量 | 数量单位 | 预算单价（元/单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 围栏 | 根据所报单价下浮率折算相应的数量 | 米 | 98.3 |  |
| 铁门 |  | 平方米 | 201.28 |  |
| 围网 |  | 平方米 | 93.97 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

（签订合同时固定总价15万元不变;单价与数量，依据中标单位所报下浮率折算。）

（二）项目要求

（1）围栏

铁刺：5横2交叉，10号铁丝；水泥柱：12cm×10cm，高2米（填埋0.5米），主筋4根10mm，箍筋6mm，间距20cm；柱距3米，C20混凝土加固底座。

（2）围网

人工挖基础0.5米高*0.5米宽，水泥碎石现浇基础，每间隔三米安装一条2.3米长DN50热镀锌钢管（埋深0.5米，现浇基础），方格铁丝围网1.8米高，70±10MM×70±10MM 网孔，每0.6米高拉横向8#铁丝(共4道)。

（3）铁门

内8号铁丝网；门柱D100镀锌钢管，高2.5米，埋深0.5米柱基础C25砼浇筑（0.2米×0.2米×0.5米×1个）；门顶加防盗刺条。

（三）施工地点

施工地点：由试验场指定。由于项目位于野外受现场地形等方面的影响，竞价单位一旦参与竞价即视为了解施工现场情况。试验场有权根据本单位实际情况调整具体施工地点。

四、评审办法

采用单因素评标方式进行评标，5%≤单价下浮率，即在工期、质量和报价都符合有效标条件的前提下，即竞价人所报单价下浮率绝对值最大者中标。有两个或两个以上竞价下浮率绝对值相同时,抽签决定中标单位。中标单位所报下浮率为中标下浮率。

下浮率不在报价要求范围内的报价为无效报价，我场将没收该报价单位的谈判保证金。

五、工期

1、合同签订之日起30天内，完成项目全部工作量。

2、成交单位无法按节点进度要求完成工程量的，逾期节点时间超过10天的，试验场可单方面解除合同另行确定施工单位，并按实际完成的工作量支付成交单位工程款。实际完成的工作量为试验场解除合同之日前按合同质量要求完成的内容；未按合同质量要求的施工量不视为实际完成的工作量，成交单位须在合同解除之日起五日内将此施工量自行移除，逾期由试验场自行处置。

六、项目款及支付

（一）本项目为固定单价合同，各项目内容结算单价按中标单位所下浮率下浮后的单价进行结算，结算数量按实际作业数量进行结算。

（二）具体签订合同的总项目款为15万元。

（三）合同签订后，施工单位完成全部项目内容，经试验场验收合格办理结算后，支付全部项目款。

(四)履约保证金为合同金额的10%，合同签订后按规定时间支付，项目完成后退还。质保期：二年，质保金为合同金额的3%。

七、参加竞价时间和要求

竞价投标会议定于2019年  8 月  2 日（星期五）上午9:00在中国热带农业科学院试验场三楼会议室召开，具体竞价文件详见附件1。

八、本项目的施工地点位于中国热带农业科学院土地使用权以及儋州市调整土地范围内，本项目涉及的建设内容可能涉及到需要清理部分群众占地种植或建设的青苗附着物，清理工作由成交单位负责，相关经济成本均由成交单位承担。试验场不负责施工过程中的安全保障、与相邻群众的沟通协调工作。

九、其它事项

(一) 采购单位若发现参加竞价采购的投标单位有串通现象，将取消竞价投标资格。

(二)各投标单位须根据本单位情况自行确定投标策略并事先填写好竞价文件。

(三)不详事宜，请在开标前与我单位联系，联系方式如下：

采购单位：中国热带农业科学院试验场

地址：儋州市宝岛新村（云月湖大门对面）

邮编：571737

联系人：陈先生 胡先生

电话：0898-23300277   传真：0898-23309285

附件：1.法人授权委托书

2.竞价文件

中国热带农业科学院试验场

2019年  7  月  30 日

### 附件1

### 法人授权委托书

致中国热带农业科学院试验场：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加你单位组织的【2019年土地管理项目追加经费(儋州院区)】的采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的竞价，并负责一切竞价文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：20  年   月   日

注：本授权书内容不得擅自修改。

附件2：

中国热带农业科学院

2019年院土地管理项目追加经费(儋州院区)

报价文件

中国热带农业科学院试验场：

我单位完全响应贵单位2019年  月   日邀请函的要求，我单位愿意参加该项目的投标，履行以下内容：
    1. 愿意以招标人提供的预算单价为基数, 以下浮□□.□□%的下浮率，承包上述工程的施工、竣工和保修；保修期按设计合理使用年限。（注：在“□”内填数字，下浮率及报价精确到小数点后两位）。

2. 一旦我方中标，我方保证在        天（日历天）内竣工并移交整个工程。我方并且保证工程质量等级达到      标准。

投标单位(盖公章)：

法人代表或委托代理人（签名）：

填报时间：  年  月   日